Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

Б.1 Техническое обслуживание транспортных средств включает:

а) регламентные работы (в том числе):

– по видам технического обслуживания;

– по талонам сервисной книжки;

б) контрольно-осмотровые;

в) уборочно-моечные работы;

г) смазочно-заправочные работы:

– замена масел и технических жидкостей;

– замена фильтров;

– заправка систем кондиционирования воздуха;

д) контрольно-диагностические работы:

– двигатель (определение содержания окиси углерода (СО), углеводородов (СН) в отработавших газах и дымности отработавших газов, угла замкнутого состояния контактов прерывателя, угла опережения зажигания, угла опережения впрыска топлива, частоты вращения коленчатого вала, компрессии в цилиндрах, давления в топливной системе, давления масла в системе смазки, плотности охлаждающей жидкости, тепловых зазоров в клапанном механизме, тока потребления свечей накала, сопротивления высоковольтных проводов, давления открытия иглы форсунки; диагностика искровых свечей зажигания);

– проверка уровня и плотности электролита аккумуляторной батареи;

– подвеска (контроль углов установки колес);

– сцепление (определение хода педали сцепления);

– определение суммарного люфта в рулевом управлении;

– тормозная система (проверка эффективности действия, определение предельно допустимого износа дисков(барабанов) и колодок);

– внешние световые приборы (определение направления пучка света фар, силы света фар и внешних световых приборов);

– диагностика стартеров и генераторов;

– диагностика электронных систем управления;

е) контрольно-осмотровые;

– регулировку фар (направления пучка света фар);

– регулировку углов установки колес;

– регулировку топливной аппаратуры бензиновых двигателей(содержания окиси углерода(СО), углеводородов(СН) в отработавших газах, уровня топлива в поплавковой камере карбюратора);

– регулировку топливной аппаратуры дизельных двигателей(угла опережения впрыска топлива, давления открытия иглы форсунки, частоты вращения коленчатого вала);

– регулировку тормозной системы (хода педали тормоза, привода тормозов, стояночного тормоза, привода регулятора давления);

– регулировку сцепления (хода педали сцепления);

– регулировку рулевого управления (суммарного люфта в рулевом управлении);

– регулировку системы зажигания (угла замкнутого состояния контактов прерывателя, угла опережения зажигания, искрового зазора свечей зажигания).

Б.2 Ремонт транспортных средств методом замены и (или) восстановления компонентов включает:

а) монтажные и крепежные работы, связанные с заменой компонентов и установкой дополнительного оборудования;

б) ремонт двигателей;

в) ремонт коробок передач (механических, автоматических, раздаточных коробок);

г) ремонт рулевого управления, передней оси и подвески;

д) ремонт тормозной системы;

е) ремонт электрооборудования:

– электропроводки;

– элементы электропривода;

– элементов световой и звуковой сигнализации;

– стартеров и генераторов;

– электронных и электрических систем управления;

ж) ремонт кузовов, кабин и рам:

– без замены и восстановления несущих элементов;

– с заменой и восстановлением несущих элементов;

з) ремонт радиаторов;

и) ремонт систем кондиционирования воздуха и отопителей;

к) подготовку к окраске и окраску;

л) работы по защите от коррозии и противошумной обработке;

м) шиномонтажные работы, балансировку колес; ремонт местных повреждений шин и камер;

н) ремонт деталей (головок блоков цилиндров, расточка и хонинговка блоков и гильз цилиндров, шлифовка коленчатых валов, насосов системы охлаждения и т.п.);

о) ремонт турбонагнетателей;

п) ремонт сцепления;

р) ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес (в том числе приводных и карданных валов, шарниров, полуосей, редукторов, ступиц и их подшипников);

с) ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей (карбюраторов, топливных насосов, топливопроводов, топливных баков и т. п.);

т) ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей (форсунок, топливных насосов высокого давления, насос-форсунок, топливопроводов, топливных баков и т. п.).

Б.3 Прочие услуги по обслуживанию транспортных средств включают:

а) ремонт, зарядку и приемку непригодных к эксплуатации аккумуляторных батарей;

б) топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ, приемка отработанных масел);

в) установку дополнительного оборудования (радиоаппаратуры, дополнительных фар, механических и электронных охранных систем, механических сцепных устройств и их элементов, защиты картера двигателя, автономных отопителей, систем кондиционирования воздуха и т. п.);

г) предпродажную подготовку;

д) ремонт, установку, тонирование и бронирование стекол автомобилей;

е) ошиповку шин;

ж) ремонт системы выпуска отработавших газов.